# PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA

#### Húskova  2, 618 32  Brno

Váš dopis zn.:

Ze  dne:

Naše zn.:                  TS/12/Zapl

Vyřizuje:		Ing. Zdeněk Zapletal

Telefon: 		548 123 579

E-mail: 		Zapletal@plbrno.cz

V Brně dne:          11.10.2012

Výzva k podání cenových nabídek na realizaci zakázky malého rozsahu:

„PL Brno Černovice – účelové vozidlo na rozvoz pojízdných kontejnerů“

Vážená paní, vážený pane,

oslovujeme vás jako možného dodavatele vozu, speciálně upraveného pro rozvoz pojízdných kontejnerů a vyzýváme Vás k podání cenové nabídky na výše uvedenou akci

Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele:	Psychiatrická léčebna Brno

Sídlo:			Húskova 2, Brno 618 00

Zastoupení:		MUDr. Marek Radimský

IČ:			00160105

DIČ:			CZ00160105

Název a popis předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho vozidla speciálně upraveného pro rozvoz pojízdných kontejnerů.

Specifikace vozidla:

- motor nafta

- max. venkovní výška vozidla 2800mm ( omezeno výškou dveřního otvoru garáže )
Požadované minimální vnitřní rozměry prostoru:
délka x šířka x výška    3000  x  1600  x  1750mm

- štítky a dokumentace česky

- celková hmotnost do 3,5 t

- zaplechovaná karoserie

- posuvné dveře vpravo

- zadní dvoukřídlové dveře s úhlem otevření 180st.

- dělící přepážka s pevným oknem

- 3 místa v kabině včetně řidiče

- výškově stavitelná sedačka řidiče

- elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka

- centrální zamykání s dálkovým ovládáním

- elektricky ovládaná přední okna

- příprava pro rádio a rádio

- airbag řidiče

- objem ložného prostoru cca 10,6m3

- nákladový prostor  musí být utěsněný a omyvatelný, přepážka vzduchotěsně oddělena od kabiny řidiče

- podlahy z vodovzdorné materiálu  v protiskluzové úpravě na zátěž při pojezdu nákladu, olištování vstupů nerez lištami

- výztuhy karoserie pro uchycení trimovacích lišt a pro obložení  plechem

- tepelná a hluková izolace nákladového prostoru  nehořlavým tepelně izolačním materiálem

- obložení stěn a stropu, zadních dveří a bočních posuvných dveří naformovaným, netříštivým, desinfikovatelným, snadno omyvatelným materiálem s minimem konstrukčních spár a kotvících prvků, ( nejlépe RAL plech )

- obložení boků, zadních dveří, bočních posuvných dveří a podběhů slzičkovým Al plechem tl.min. 2mm do výšky 400mm

- trimovací lišty po levé a pravé vnitřní stěně ( vč. bočních dveří ) pro fixační tyč

- rozpěrná fixační tyč do trimovacích lišt s úpravou délky

- hydraulická zvedací plošina  v šířce zadních dveří, nosnost 500kg

- překlopný most Al přes zadní práh vozidla  a zdvižné plošiny fixovaný magnetickou koncovkou

- stropní osvětlení nákladového prostoru min 2 x 21W/12V

Předpokládaná cena:

600.000,- Kč bez DPH

Termín plnění:

Do 31.12.2012

Základní hodnotící kriterium:

cena

Obsah nabídky:

- Nabídková cena - bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

- Návrh kupní smlouvy

- Prohlášení uchazeče se souhlasem se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (smlouva, podmínky servisní smlouvy, bonusy atd.)

- Výpis z Obchodního či Živnostenského rejstříku

Lhůta a místo pro podání nabídky:

Lhůta pro podání nabídky: do 25.10.2012 do 10:00

Místo pro podání nabídky: Sekretariát náměstků ředitele, Psychiatrická léčebna Brno,

Húskova 2, Brno 618 00,

Způsob podání nabídky: poštou

Osobně

Označení obálky s nabídkou „Veřejná  zakázka PL Brno Černovice – účelové vozidlo na rozvoz pojízdných  kontejnerů“. NEOTVÍRAT

Odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:

Petr Smutný,  tel.: 548 123 225, smutny@plbrno.cz .

Zadavatel si vyhrazuje právo tuto veřejnou zakázku kdykoli bez udání důvodu zastavit či zrušit, případně nevybrat k její realizaci žádného z uchazečů.

Současně si vyhrazuje právo upravit navrženou smlouvu o dílo, příp. předložit uchazeči smlouvu vlastní.

MUDr. Marek Radimský

ředitel PL Brno