# PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA

#### Húskova  2, 618 32  Brno

Váš dopis zn.:

Ze  dne:

Naše zn.:                  TS/12/Zapl

Vyřizuje:		Ing. Zdeněk Zapletal

Telefon: 		548 123 579

E-mail: 		Zapletal@plbrno.cz

V Brně dne:          11.10.2012

Výzva k podání cenových nabídek na realizaci zakázky malého rozsahu:

„PL Brno Černovice – sanitní vozidlo“

Vážená paní, vážený pane,

oslovujeme vás jako možného dodavatele sanitního vozu, pro potřeby Psychiatrické léčebny a vyzýváme Vás k podání cenové nabídky na výše uvedenou akci

Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele:	Psychiatrická léčebna Brno

Sídlo:			Húskova 2, Brno 618 00

Zastoupení:		MUDr. Marek Radimský

IČ:			00160105

DIČ:			CZ00160105

Název a popis předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho sanitního vozidla.

Specifikace sanitního vozidla:

- Motor na zemní plyn – výkon nejméně 100 kW

- NGT – nádrže nesmí žádným způsobem zasahovat do ložného prostoru,palivová nádrž na benzín  nejméně 70 l (využití při nasazení v místě bez možnosti tankovat plyn)

- Max. venkovní výška vozidla i s majáky 2800mm ( omezeno výškou dveřního otvoru garáže )
Požadované minimální vnitřní rozměry ambulantního prostoru:
délka x šířka x výška    3200  x  1600  x  1750mm

- Štítky a dokumentace česky

- Přihlášení jako sanitní vozidlo

- Počet míst  celkem 8, k sezení 3+4, lůžko 1

- Celková hmotnost do 3,5 t

- Elektronický stabilizační systém (vyrovnání bočního smyku)

- Brzdový asistent (podpora brzdění při nedostatečně sešlápnutém brzdovém pedálu)

- Systém zabraňující zablokování předních kol při brzdění

- Systém zabraňující prokluzu hnacích kol

- Elektronické rozdělení brzdného účinku mezi přední a zadní nápravu -zohlednit hmotnost zatížení v zadní části/posádky

- Brzdy hydraulické dvou okruhové, kotoučové na přední a zadní nápravě

- Stabilizátor zadní nápravy, stabilizátor přední nápravy zesílený(snížení náklonu karoserie v zatáčkách)

- Tlumiče pérování zadní nápravy

- Servořízení

- Reproduktory vpředu dvoupásmové

- Příprava pro rádio

- Kontakty pro startování a dobíjení akumulátoru

- Akumulátor 12 V / nejméně 70 Ah

- Imobilizér

- Centrální zamykání s rádiovým dálkovým ovládáním

- Převodovka manuál. 6-ti stupňová (snížení spotřeby)

- Kontrolka poruchy vnějšího osvětlení

- Otáčkoměr

- Kontrolka hladiny kapaliny do ostřikovačů

- Třetí brzdové světlo vzadu na střeše

- Dvojsedadlo pro spolujezdce

- Sedadlo řidiče nastavitelné

- Opěrka hlavy pro řidiče

- Opěrka hlavy pro spolujezdce

- Elektrické ovládání oken řidiče a spolujezdce

- Zpětná zrcátka vyhřívaná a elektricky seřiditelná

- Světlomety mlhové

- Přepážka za sedadlem řidiče pevná s oknem v přepážce s posuvnými

homologovanými skly,roletka na okno v přepážce ze strany řidiče

- Dveře posuvné vpravo, dětská pojistka na posuvných dveřích

- Držadlo u posuvných dveří na dělící stěně

- Prostor v zadní části - okno vpředu vlevo pevné, vzadu vlevo bez okna, okno vpředu vpravo posuvné (v posuvných dveřích ),okno vzadu vpravo pevné, okna v zadních dveřích

- Výstražné světelné a zvukové zařízení - modrá rampa s reproduktorem v přední části

střechy (v LED provedení)

- Modrý maják v zadní části střechy  ( v LED provedení ) + třítónová siréna

- Modrá světla blikající v masce  - 2 ks (v LED provedení )

- Oranžová světla, oboustranně blikající na zadní hraně střechy -  2 ks

- Stropní osvětlení ambulantního prostoru dvěma LED světly s ovládáním u řidiče

- Pomocné osvětlení ambulantního prostoru s jedním  žárovkovým světlem s

kombinovaným ovládáním přímo ve světle a dveřním spínačem v bočních a zadních             dveřích

- Přenosné AKU světlo 12V halogenové dálkové/ LED rozptylové s dobíjecí  paticí,

umístěné na přepážce u řidiče

- Osvětlení prostoru za vozidlem  na horní hraně zadních dveří – couvací světla

- Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru na palub. desce  u řidiče

- Teplovodní trojrychlostní závislé topení v ambul.prostoru pod nosítky s ovládáním u

řidiče, hadice v mezistěně

- Střešní el. ventilátor obousměrný v prostoru pro pacienty s ovládáním u řidiče

- Autorádio s přehrávačem se dvěma reproduktory na střeše  v ambul. prostoru

- Mříž na okno v přepážce bílá, oka cca 5 x 5 cm - rychloodnímatelná ze strany řidiče

- Bodové halogen. světlo v kabině nad řidičem s vypínačem a velkým rozptylovým

úhlem

- Výklopný schod u bočních dveří v nerez provedení

- Vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým, desinfikovatelným materiálem

s olištováním  vstupů

- Obložení stěn a stropu odolným, omyvatelným, desinfikovatelným materiálem

- Zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru

- Tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru v mezistěnách

- 2x pevné sedadlo s integr. opěrami hlavy a tříbodovými pásy u levé stěny za přepážkou,

umístěno ve směru jízdy

- Pevné sedadlo s integr. opěrou hlavy a tříbodovým  pásem za bočními dveřmi u pravé stěny,

umístěno ve směru jízdy

- Nouzová sklopná sedačka na odpočinek pacientů na vnitřní příčce u bočních dveří

- Nouzová  lavice na odpočinek pacientů na pravé straně nad podběhem úzká

- Pevný stůl nosítek s výklopnou nakládací plošinou s ochrannými nerez lištami

- Nábytkový podstavec pod nosítky s dvířky s úložným prostorem pro zdravot. materiál a

prostorem pro topení

- Uchycení spodní pro pojízdné křeslo umistěné u zadních dveří

- Úchyt nosítek

- Nakládací rampa pojízdného křesla u zadních dveří sklopná

- Madla pro nástup po obou stranách bočních dveří a stropní madlo pro sedící osoby

- Odpadní nádoba v ambulantním prostoru vlevo u zadních dveří

- Hasicí přístroj 2 kg u řidiče

- Zmatnění oken ambulantního prostoru do dvou třetin

- Výstražný červený, reflexní pruh po obvodě vozidla

- Znaky modré hvězdy života na masce, bočních oknech a zadních  oknách

- Nápisy na dveřích s označením provozovatele

Předpokládaná cena:

950.000,- Kč bez DPH

Termín plnění:

Do 31.12.2012

Základní hodnotící kriterium:

cena

Obsah nabídky:

- Nabídková cena - bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

- Návrh kupní smlouvy

- Prohlášení uchazeče se souhlasem se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (smlouva, podmínky servisní smlouvy, bonusy atd.)

- Výpis z Obchodního či Živnostenského rejstříku

Lhůta a místo pro podání nabídky:

Lhůta pro podání nabídky: do 25.10.2012 do 10:00

Místo pro podání nabídky: Sekretariát náměstků ředitele, Psychiatrická léčebna Brno,

Húskova 2, Brno 618 00,

Způsob podání nabídky: poštou

Osobně

Označení obálky s nabídkou: „Veřejná  zakázka PL Brno Černovice – sanitní vozidlo“.

NEOTVÍRAT

Odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:

Petr Smutný,  tel.: 548 123 225, smutny@plbrno.cz .

Zadavatel si vyhrazuje právo tuto veřejnou zakázku kdykoli bez udání důvodu zastavit či zrušit, případně nevybrat k její realizaci žádného z uchazečů.

Současně si vyhrazuje právo upravit navrženou smlouvu o dílo, příp. předložit uchazeči smlouvu vlastní.

MUDr. Marek Radimský

ředitel PL Brno