- Příloha č. 1 k Zadávacím podmínkám

- ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE  K PODÁNÍ  CENOVÉ  NABÍDKY  NA  VEŘEJNOU  ZAKÁZKU  MALÉHO  ROZSAHU

- Identifikace zadavatele .

- Název : 		Psychiatrická nemocnice Brno

- Sídlo :			Húskova 2, 618 32  Brno

- Zastoupení :		MUDr. Marek Radimský, ředitel

- IČO :			00160105

- DIČ :			CZ00160105

- Kontaktní osoba : 	Ing. Pavel Slezák

- Tel. spojení :		548 123 597

- Fax :			548 216 444

- Předmět veřejné zakázky

Zakázka zahrnuje dodávku imunochemického analyzátoru ( dále jen přístroj ), jeho instalaci, uvedení do provozu, proškolení pracovníků, záruční servis.

- Technické požadavky

Plně automatický analyzátor pro heterogenní imunoanalýzu splňující následující kritéria :

- výrobně nový přístroj,

- výkon cca 100 testů za hodinu,

- zpracování různých druhů materiálů ( sérum, plasma, moč, liquor ),

- přehled požadovaných metod : fT4, TT3, TSH, ferritin, prolactin, testosteron, PSA, B12, foláty, HBsAg, anti HCV, anti HAVAb-G, anti HAVAB-M, anti-TPO, carbamazepin, KV, hCG, vitD, phenytoin, digoxin, anti HBe, HBeAg,

- identifikace vzorků čarovým kódem,

- detekce-chemiluminiscence,

- testování léků na analyzátoru,

- automatická detekce sraženin, bublin kapaliny a nárazu u dávkovacích jehel pro vzorky,

- počet aktivních metod na palubě minimálně 25,

- možnost okamžitého statimového vyšetření,

- reagencie, kalibrátory, a kontroly připravené k okamžitému použití bez manuální rekonstituce,

- možnost vkládání reagencií a vzorků za chodu bez nutnosti přerušení analýzy,

- automatické ředění vzorků,

- systémové rozhraní RS 232 obousměrné,

- QC modul, statistické zpracování výsledků kontrol,

- Počet aktivních kalibrací uložených v přístroji minimálně 50.

Služby spojené s dodávkou

Instalace přístroje :

- dodávka a umístění přístroje na místo určení u uživatele,

- připojení přístroje na potřebná média a zdroje energií a nastavení a ověření parametrů technického zařízení,

- protokolární předání přístroje uživateli,

- součástí dokumentace musí být manuál v českém jazyce

Školení obsluhy :

Školením obsluhy se rozumí prokazatelné sdělení všech potřebných znalostí pro bezpečné a odborné použití předmětu veřejné zakázky, včetně závěrečného ověření získaných znalostí a dovedností.

Školení obsluhy musí též vyhovovat smyslu zákona č.123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů a zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce. Školené osoby musí dosáhnout kvalifikace pro školení dalších pracovníků uživatele v dané věci.

- Další podmínky a požadavky:

Doložení veškerých atestů, schvalovacích protokolů včetně prohlášení o shodě.

Z technické dokumentace musí být patrné následující informace :

- klasifikační třída přístroje,

- nároky na kalibraci, validaci, či jiná metrologická ověření a jejich četnost,

- stabilita kalibrací,

- stabilita reagencií na palubě,

- způsob sterilizace a desinfekce částí přicházející do přímého kontaktu s obsluhou,

- nároky na četnost servisních prohlídek,

- nároky na nezbytnou pravidelnou obměnu součástí přístroje,

- připojení do stávajícího systému LIS ( Laboratorní informační systém )

Další požadavky zadavatele jsou uvedeny v návrhu smlouvy.

- Platební podmínky

Úhrada ceny proběhne v návaznosti na protokolárním odevzdání přístroje v době plnění, a to na základě faktury vystavené se splatností 30 dnů.

V Brně dne

MUDr. Marek Radimský

ředitel Psychiatrické nemocnice Brno